仓储货架使用规范编制说明

- 一、任务来源

本项目系《全国物流标准专项规划》（国标委服务联[2010]42号）里确定的项目，由国家标准化管理委员会正式下达立项计划（国标委综合[2010]87号），项目计划编号：20100330-T-469。该项目由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）归口,主持起草单位是南京音飞货架有限公司。

- 二、主要工作过程

该项目的任务正式下达以后，2011年9月，主持起草的南京音飞货架有限公司就成立了由公司领导担任组长，公司的管理、技术和生产等部门的有关技术人员等组成的课题组。课题组成立以后，制定了标准起草工作计划，拟定了调研大纲，广泛收集了国内外的有关资料，并且结合国内的实际情况，于2013年3月，形成了本标准的工作组讨论稿。

2013年5月底，由中国物流与采购联合会提出，全国物流标准化技术委员会归口，南京音飞储存设备股份有限公司牵头组织的《仓储货架使用规范》、《悬臂式货架》、《重力式货架》、《数控升降柜技术条件》四项仓储设备国家标准起草工作会议在南京召开。 与会专家从不同角度就标准稿进行了深入讨论，提出了对四项标准的意见和建议，同时也表达了参与国家和行业标准的意愿，对货架行业标准制订工作提出了很多中肯的建议。

2013年8月，根据与会专家提出的意见和建议，完成了《仓储货架使用规范》的修改，形成了征求意见稿。并通过全国物流标准化技术委员会于2013年9月-12月期间向全国广泛征集意见。

2013年12月底，通过全国物流标准化技术委员会征集意见的反馈，有甄别的对征集意见稿进行了修改，于2014年2月，形成了讨论稿。

2014年4月23-24日在北京召开了《仓储货架使用规范》、《悬臂式货架》、《重力式货架》及《数控升降柜技术条件》四项国家标准专家论证会议。与会专家进行了深入的讨论，对论证的标准提出了一些修改建议。

2014年8月，根据论证会收集的修改意见和建议，完成了《仓储货架使用规范》的修改。

- 三、标准编写的目的和意义

随着目前现代物流业的发展，货架需求大幅上升，货架应用领域不断扩展，货架作为仓储物流行业的主要设备，品种繁多。很多客户在购买货架产品后，不知如何正确使用，导致安全隐患的存在。目前国内还没有一个规范对仓储货架的正确使用做出要求，申请制定本标准可规范仓储货架的使用过程，保证仓储货架的使用安全性。

- 四、本标准编写的原则

1、尽量采用国际标准和国外先进标准的原则

在中华人民共和国标准化管理条例中明确了：“采用国际标准和国外先进标准是中国一项重大的技术经济政策，是促进技术进步，提高产品质量，扩大对外开放，加快与国标惯例接轨，发展社会主义经济的重要措施。”的原则。 为此，仓储货架使用规范在起草时主要参考了欧洲物料搬运协会标准FEM “静态钢货架和搁板货架安全使用准则使用者规范”。

2、与我国相关国家标准和行业标准及货架行业现状相结合的原则

本标准在起草过程中，参考了“WB/T 1042-2012 货架术语”、“WB/T 1043-2012 货架分类及代号”、“WB/T 1044-2012 托盘式货架”和“WB/T 1045-2012 驶入式货架”等行业标准，形成了本标准的征求意见初稿。

- 五、标准的主要内容及其说明

本标准在编制过程中严格按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。 标准的框架结构及其主要内容如下：

- 1、适用范围

本标准适用于各类仓储行业使用的各种组装式钢结构货架（不包括自动化立体仓库）。

该标准可应用于采用人工和人工操作地机械搬运设备的搁板式货架、托盘式货架、驶入式货架、悬臂货架、重力式货架、压入式货架、流利式货架、阁楼货架及钢平台等。本标准不包括使用导轨起重机和其他自动设备的货架和搁板货架的规定及要求。

- 2、术语和定义

本标准统一了与仓储货架使用相关的定义，如使用者、供应商、叉车操作人员、额定荷载、单元荷载、存储工具、设计净空、仓储货架的变动等。

3、仓储货架的使用者有明确的责任来确保其工人、仓储货架和货物拥有安全的操作环境。

仓储货架的使用者有责任做好以下方面：

· 遵守国家和地方法规

· 详细说明可存放的货物或单个货物荷载的最大重量、轮廓尺寸以及可能出现的变化。

· 考虑货架的基础性能，以确保其承受荷载时具有足够的强度和刚度。并考虑货架在面层、底板固定限值和表面平整度方面的特殊要求。

· 确认货物搬运设备比如起重机、叉车，停放、推动和滑动货物等所产生的特定荷载。

· 确认最小净空要求，以期使得货物之间以及货物和仓储设备之间的碰撞的几率最小化。

· 确保货架的使用遵照使用说明。

· 在使用期内对货架或搁板货架结构进行常规的检查以确保结构发生的任何损伤得到修缮或采用相同制造商的相应新构件对受损部件进行替换。

· 对经训练操作货物搬运设备的人员和货架和搁板货架的存储能力进行规定，以确保安全地操作存储设施。

因此本标准3-6章针对上述内容制定了仓储货架使用的总体要求、仓储货架的操作、日常保养及损伤评估等规定及建议。

其中仓储货架的操作给出常规货架及驶入式货架两种典型的仓储货架操作过程，常规货架操作过程适用于叉车搬运的搁板式货架、托盘式货架、悬臂货架、重力式货架、压入式货架、流利式货架、阁楼货架及钢平台等仓储货架。